СТАНДАРТ ST.35

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ ОБ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СМЕШАННОЙ МОДЕ НА МАГНИТНЫХ ЛЕНТАХ В ВИДЕ КАТУШЕК ИЛИ КАРТРИДЖЕЙ ТИПА IBM 3480/90 (MMMT)

Редакция , принятая Постоянным Комитетом по информационным технологиям

на четвертой Пленарной сессии 10 декабря 1999 года

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий стандарт определяет форматы, подлежащие использованию для обмена данными и

обработки информации об опубликованных патентных документах в смешанной моде ( mixed mode (MM) на

магнитной ленте в виде катушек шириной 1/2 дюйма и картриджей типа IBM 3480/90 (Mixed -Mode Magnetic Tape

- MMMT). Данный стандарт основан на международных стандартах и рекомендациях (ISO, WIPO, ITU-T

(CCITT)), в необходимых случаях на них делаются ссылки. Данный стандарт обеспечивает представление

патентных документов, независящее от используемых аппаратных и программных средств, с особой ссылкой на

обмен, осуществляемый на магнитной ленте.

2. Поэтому целью данного стандарта является обеспечение логически независимой структуры обработки

патентных документов и обмена всеми данными, относящимися к одному или более патентам, представляющим

собой текстовые данные и/или изображения. Это означает, что данный стандарт может использоваться вместо

следующих стандартов ВОИС: ST.30, . Рекомендация по стандартному формату магнитной ленты для

обмена в машиночитаемой форме библиографическими данными,, рефератами и полными текстами

патентных документов ., а также ST.33 .Рекомендуемый стандартный формат для обмена данными в виде

факсимильной информации патентных документов..

В целом обмениваемая информация может быть использована для создания и пополнения

библиографических баз данных о патентах, но может также использоваться для полнотекстовых и

факсимильных баз данных , содержащих патенты, на любых носителях: ленте, твердом диске , дисках CD-ROM

и так далее. В особенности данный стандарт позволяет производить обработку следующих данных:

(a) полные тексты или части патентных документов, включая библиографические данные, записанные

в символьно-кодированном виде. При этом настоятельно рекомендуется, чтобы соответствующие данные были бы размечены с помощью меток (tags) SGML в соответствии со стандартом ВОИС ST.32 (см. ниже).

(b) целые страницы документов, представленные как одно изображение независимо от их

содержания (библиографические данные, текст или факсимильные изображения).

(c) Данные в пределах полнотекстовых документах, которые не могут быть записаны как

символьнокодированные данные, такие как : чертежи, химические формулы, сложные таблицы и т.д. могут

обрабатываться в качестве так называемых встроенных изображений (embedded images -EMI.s) и определяются как кадры (фреймы).

Примечания:

(i) Информация в отношении текстовых данных и факсимильных (изобразительных) данных должна

представляться в соответствии с идентификацией и набором префиксов в Приложении 2;

(ii) Для факсимильных (изобразительных) данных (по пункту 2 b, c выше) рекомендуемым форматом

сжатия является ITU-T (CCITT) T.6: Группа 4 (обычно известная как .факсимильная группа 4.),

возможно использование также других факсимильных форматов;

(iii) Альтернативный способ хранения факсимильных данных приводится в .Приложении 4. : Формат

TIFF (Tagged Image File Format, то есть , формат для файлов с изображениями, имеющих метки).

Аналогично, рекомендуемым форматом сжатия в пределах записи в формате TIFF является

рекомендация Группы 4 ITU-T-(CCITT) T.6.

ССЫЛКИ

3. Следующие стандарты имеют принципиальное значение для данной рекомендации:

(a) Стандарт ВОИС ST.32 - Рекомендация для разметки патентных документов с использованием

SGML (Standard Generalized Markup Langauge , то есть Стандартный язык обобщенной разметки).

(b) Cтандарт ВОИС ST.33 - Рекомендуемый стандартный формат для обмена данными в виде

факсимильной информации о патентных документах.

(Примечание: информация относительно префиксов в Приложении 2 аналогична, но не идентична

информации в стандарте ST.33, которая была использована в качестве основы индексации в данном стандарте Ст.33).

(c) ISO 1001 Обработка информации - идентификация магнитной ленты с помощью меток и структура

файлов для обмена информацией.

(d) ISO 8879 -1986 Обработка информации - Текстовые и офисные системы - Стандартный язык

обобщенной разметки (SGML).

(e) ITU-T (CCITT), Blue Book, Том VII- Раздел VII.3 Периферийное оборудование и Протоколы записи

для телематических служб (дистанционная связь с компьютером) - Рекомендации Т.0-Т.63 -Рекомендация Т.6 -

Схемы кодирования факсимильных изображений и функции контроля за кодированием для факсимильных

аппаратов Группы 4 (1984, дополнено в 1988).

(f) Формат TIFF (Формат файлов с изображениями, имеющими метки) , поддерживаемый фирмой

Microsoft Corp. от имени Aldus ( Детальная информация о структуре формата Tiff может быть найдена в издании Microsoft Windows Software Development Kit, версия 2.0: . Расширения для Виндоуз. (Windows Extensions), главы с 1 по7., представленные с согласия фирмы Hewlett-Packard Company, отделение Greely Division).

ПРИЛОЖЕНИЯ

4. Приложения к данной Рекомендации содержат:

Приложение 1 Набор символов для кодирования меток и префиксов для записей (IBM EBCDIC)

Приложение 2 Определение элементов префиксов

Приложение 3 Соглашение о кодировании факсимильных изображений

Приложение 4 Формат TIFF (формат для файлов с изображениями , имеющих метки)

Приложение 5 Примеры кодирования патентных документов в формате смешанной моды

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. Для целей данной рекомендации применяются следующие специальные определения:

(a) МЕТКА ЗАПИСИ: короткий файл на магнитной ленте, содержащий имя и характеристики всей

ленты. Метка ленты начинается с метки тома , а каждый файл данных на ленте имеет предшествующую метку заголовка и последующую метку- маркер конца В этом отношении данный стандарт следует положениям Стандарта ИСО 1001.

(b) ПАТЕНТНЫЙ ДОКУМЕНТ: выражение .патентный документ. включает патенты на изобретения,

патенты на растения, авторские свидетельства, патенты на образцы. свидетельства о полезности, полезные модели, дополнительные документы к ним и опубликованные заявки на выдачу этих документов. ( Патентный документ может содержать субдокументы, см. ниже).

(c) ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ: совокупность всех полей и данных, относящихся к одному и тому же

патентному документу и рассматриваемому как одно целое. Логическая запись может содержать различные компоненты документа.

(d) КОМПОНЕНТ ДОКУМЕНТА: совокупность полей и данных в пределах логической записи

(патентного документа), которая может рассматриваться как одно целое, например: полный текст патентного документа, одно изображение.

(e) СУБДОКУМЕНТ ПАТЕНТА: в пределах варьируемой части текстового компонента патентный

документ может содержать такие субдокументы, как: библиографические данные, реферат, описание, формулу, чертежи, отчет о поиске.

(f) КОМПОНЕНТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ: компонент с изображением содержит одно изображение:

встроенное изображение, чертеж, полную страницу факсимильного изображения (которая может включать

несколько изображений).

(g) БЛОК: совокупность записей, которая может размещаться в 20 000 байтах.

(h) ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ: совокупность всех полей и данных в пределах документного компонента,

которая может рассматриваться как одно целое. Если объем документного компонента превосходит объем

блока в 20 000 байтов, то данные должны быть записаны ( перенесены) в более, чем одну физическую запись.

(i) СПЭННИНГ (ПЕРЕНОС): техника записи, используемая для разбиения логической записи на

более чем одну физическую запись, поскольку размер логической записи может быть больше максимального размера физической записи.

ЧАСТЬ 1: СПЕЦИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СМЕШАННОЙ МОДЕ (ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

6. Эта часть стандарта описывает рекомендуемый общую логическую структуру расположения и

форматирование опубликованных патентных документов, включаемых в обмен на магнитной ленте в виде

катушечного носителя шириной 1/2 дюйма или картриджа типа IBM 3480/90, описанных в части 2.

7. Логическая запись не может содержать более одного патентного документа.

8. Набор данных (файл) с патентными документами в электронном виде может содержать

последовательность логических записей, организованных, например, в возрастающем порядке

идентификационных обозначений документов.

9. Каждая логическая запись в отношении определенного патентного документа может содержать

информацию как в символьнокодированной ( текстовой) форме, так и факсимильной, а также сочетания

символьнокодированной и факсимильной форм.

10. Следующий рисунок иллюстрирует общую структуру:

11. Префиксы могут содержать код страны, номер документа, его вид и т.д., а также любую другую общую

информацию, которая является полезной для обработки переменной части документа. (См. Приложение 2).

12. Переменная часть может содержать два основных компонента:

(a) в отношении символьнокодированной части соответствующий компонент может состоять из всех

текстовых данных, относящихся к данному документу, то есть, таких субдокументов, как: библиографические данные, реферат, описание, формула, чертежи, отчет о поиске и т.д. Настоятельно рекомендуется, чтобы эти данные кодировались в соответствии со стандартом ВОИС ST.32, который определяет метки SGML, позволяющие структурирование данных таким образом, которое облегчает дальнейшую обработку. В частности,

данные метки включают ссылки на факсимильные элементы внутри текста - так называемые встроенные

изображения-, кодируемые согласно меткам < EMI>. Это обеспечивает связь с самим факсимильным

изображением . (Рекомендуемые наборы символов, а также ссылки на единичные символы для этих данных также определены в ST.32 ВОИС).

[В отношении символьнокодированной части возможно также рассматривать одну страницу патентного

документа в качестве одного компонента, за которым следуют все относящиеся факсимильные элементы (если

они имеются). В данном случае определения отдельных префиксов, например, 18 (см . Приложение 2)

приобретают большую значимость.]

(b) В отношении изображений для каждого кодированного изображения ( полной страницы или

встроенного изображения) создается соответствующий компонент, кодированный с помощью EMI или RTI (см. ниже). Таким образом, каждое изображение( либо полная страница, либо встроенное изображение)

рассматривается в качестве компонента. Изображения записываются в последовательности их появления в логической записи документа, о чем делается отсылка в соответствующей позиции символьнокодированой части документа. Их соответствие должно быть точным.

13. Изображения могут храниться в переменной части записи различными способами:

(a) битовое (растровое) представление согласно рекомендации Группа 4;

(b) битовое (растровое) представление в формате TIFF согласно рекомендации группы 4.

Данный стандарт позволяет использовать дальнейшие расширения (CGM, JPEG и т.д.), при этом в

префиксе указывается, каким образом записано данное изображение.

Последовательность изображений может быть идентифицирована с помощью порядковых номеров из 8

байтов. Обычно он состоит из четырех знаков для номера страницы, за которыми следуют четыре знака для

указания номера кадра. Альтернативно, могут использоваться последовательные номера, начинающиеся с

единицы для каждого документа ( например, в случаях, когда используются электронные методы публикации

без отсылок к бумажным документам). Логическое представление и взаимосвязь указанных переменных

компонентов можно проиллюстрировать следующим образом:

Типовой патентный документ может быть структурирован следующим образом (разметка осуществляется

в соответствии со стандартом ST.32):

Таким образом, в выше приведенном примере мы имеем один патентный документ (логическая запись),

содержащий три документных компонента: текстовые данные и два изображения. Один компонент -текстовые

данные- содержит шесть субдокументов. Связь между документами обеспечивается с помощью меток <EMI> в

рамках текстовой информации и с помощью префиксов в рамках факсимильной информации. Имя файла для

логической записи, совпадающее обычно с номером патентной заявки или номером публикации, может

связывать все компоненты в одно целое. Другие примеры можно найти в Приложении 5.

Следующий раздел стандарта иллюстрирует, как эти данные могут быть записаны на магнитную ленту

(катушечный носитель или картридж) для обмена информацией . Использование других носителей, отличных от

магнитной ленты, остается открытым для дальнейшего изучения.

ЧАСТЬ 2: ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЗАПИСИ НА МАГНИТНУЮ ЛЕНТУ

Стандартные характеристики магнитной ленты

14. Стандартные характеристики магнитной ленты должны быть следующими:

(a) магнитная лента на катушке шириной 1/2 дюйма, 9-ти дорожечная или 18/36 дорожечная лента в

картридже типа IBM 3480/90;

(b) плотность записи 6250 бит на дюйм для катушечных лент, 48 КВ/ дюйм для картриджей;

(c) стандартные метки для тома: заголовок 1 и заголовок 2 способом, как это предусмотрено в

стандарте ИСО 1001, который в отношении меток совместим с метками IBM, метки пользователя могут также добавляться;

(d) кодирование метки и префикса записи должно производиться с помощью букв латинского

алфавита и арабских цифр, полностью совместимо с кодированием в соответствии с EBCDIC IBM и

кодировочным набором символов, представленным в Приложении1 ;

(e) один файл может быть распространен на несколько ленточных томов согласно стандарту ИСО

1001.

Структура файла

15. Следует применять стандарт ИСО 1001, который определяет идентификацию магнитной ленты, формат

метки и ее использование.

16. Каждый набор данных (файл) может содержать совокупность логических записей, каждая из которых

представляет патентный документ.

17. Следующая фигура иллюстрирует общую структуру файла:

18. Максимальное число физических записей в пределах одной логической записи составляет

Поэтому теоретическая длина логической записи должна быть менее чем  позиций

(максимальная длина блока 20 000 минус 4 байта для указателя длины блока).

19. Общая максимальная длина физической записи составляет 19 996 включая 4 байта для указателя длины

записи.

Физические характеристики записи

20. Физическая запись должна иметь следующие характеристики:

(a) способ записи с переменным блокированием, то есть блок может содержать разное число

физических записей;

(b) максимальная длина блока составляет 20 000, включая 4 байта для указателя длины блока;

(c) максимальная длина физической записи составляет 19996 , включая 4 байта для указателя длины

записи;

(d) структура физической записи может быть схематически представлена следующим образом:

21. Каждая физическая запись начинается с префикса из 256 байтов. Это включает дескриптор записи

(указатель длины бинарной записи из 4 байтов), однако в зависимости от системной среды данное поле не

может быть непосредственно доступным для некоторых прикладных программ, например, IBM OS/VS COBOL.

Префикс определяется в Приложении 2.

22. Для каждого компонента создается, по крайней мере, одна физическая запись. Когда длина компонента

превышает максимальную физическую длину, допустимую при использовании метода переноса (спэннинга),

описываемого ниже , обычно создаются несколько физических записей.

23. Физические записи создаются на магнитной ленте с использованием переменной структуры записи.

Метод переноса (спэннинга)

24. Метод переноса (спэннинга) записи необходим для компонентов вследствие невозможности

магнитоленточных устройств обрабатывать в обычных условиях физические записи, превосходящие 20000

символов. Префикс записи содержит два элемента , касающиеся метода переноса, а именно: элемент 9 и 19

(номер последовательности записи компонента и наибольший номер последовательности записи компонента

документа, оба занимающие 2-байтовые поля, см. Приложение 2, рекомендуемое для использования в

прикладных программах).

25. Для иллюстрации примера структуры расположения данных на ленте и связанные с этим префиксы могут

оказаться полезными следующие примеры:

(Примечание: Обычно первый компонент всегда содержит символьнокодированные данные, за которыми

может следовать n-е число факсимильных изображений.).

VOL = метка тома ленты

HDR = головная метка файла

EOF = хвостовая метка файла

TM = ленточный маркер

BDW = дескриптор блока в 4 байта:

Байты 1-2 содержат действительную длину блока в 16-ричной системе, например,

19774 записывается как х .4D3E..

Байты 3-4 содержат значение x .0000. в 16-ричной системе.

RDW = дескриптор записи в 4 байта:

Байты 1-2 содержат действительную длину записи в 16-ричной системе, например, 1526 записывается как х

.05F6..

Байты 3-4 содержат значение x .0000. в 16-ричной системе.

RL = длина записи в 5 байтов.

Максимальная длина записи составляет 19 992 байта ( исключая указатель длины записи (RDW) в 4

байта) с фиксированной частью в 252 байта. Начиная с позиции 253 запись содержит данные переменной

длины.

Примечания:

HDR = Головная метка файла

PX = Элементы префиксов (см. Таблицы ниже в Приложении 2).

Номера в скобках, например (7) означает элементы префикса, описанных в таблицах Приложения 2.

ПРИМЕРЫ

26. Примеры кодирования патентных документов в смешанной моде даются в приложении 5.

Использование набора символов ASCII

27. Разрешается использование набора символов ASCII для представления префиксов в качестве

альтернативы набора символов EBCDIC, что не влияет на длину полей. Другими словами, требуется только

наличие указателя, свидетельствующего о том, что данные записаны в ASCII, а не в EBCDIC.

28. Рекомендуется использовать поле в один байт и записывать в нем .А. для ASCII, если данные

кодированы в ASCII или .Е. для EBCDIC, если данные кодированы в EBCDIC . В информации, относящейся к

префиксам, это может быть позиция 19( то есть, первый байт элемента 6 . Другие.).

29. Для полей , кодируемых как двоичные (бинарные) данные, рекомендуется иметь эти данные в

символьном формате, так как существуют различия в интерпретации двоичных данных в различных

операционных системах ( например, UNIX). Далее предлагается также использовать . свободные . поля из

состава элементов .Другие.. Двоично-кодируемыми полями являются:

(a) Элемент 9: номер последовательности документных компонентов - 2 байта. Максимальное

значение на практике никогда не превосходит 10 000 (-1), поэтому длина поля в 4 символа (в ASCII или EBCDIC) будет достаточной. Пробел находится в элементе 23: позиции 107-110.

(b) Элемент 18: наибольший номер последовательности документных компонентов - 4 байта.

Максимальное значение никогда не превосходит 1 000 000(-1), поэтому поле из 6 символов (ASCII или EBCDIC)

будет достаточным. Пробел находится в элементе 23 (использование: обмен прочими): позиция 111-116.

(c) Элемент 19: наибольший номер последовательности документных компонентов - 2 байта.

Максимальное значение на практике никогда не превосходит 10 000 (-1), поэтому длина поля в 4 символа ( в

ASCII или EBCDIC) будет достаточной. Пробел находится в элементе 23: позиция 117-120.

(d) Элемент 49: длина поля переменных данных - 2 байта. Хотя значение может быть извлечено из

элемента 1 (длина записи в символьном формате -длина префикса) оно может такжехраниться в элементе 6, имеющим такую же длину, что элемент1, длина из 5 символов: позиция 20-24.

Примечания: на практике, если данные поставляются на магнитной ленте, то информация

метки(идентификатора) ленты обычно представлена в EBCDIC (ИСО 1001), даже если информация префикса

представлена в ASCII. В таких случаях информацию метки ленты можно игнорировать или что бывает чаще

обрабатывать автоматическим способом в принимающих системах.

Рекомендуется, чтобы в случае представления информации префикса в ASCII, текстовые данные

переменной длины ( в формате SGML) были бы представлены также в ASCII и аналогично для данных,

представленных в EBCDIC.

РЕАЛИЗАЦИЯ

30. Рекомендуется, чтобы до начала регулярного обмена информацией между ведомствами было бы

проведено полное обсуждение относительно точного способа реализации данного рекомендуемого стандарта,

особенно в связи с информацией, записываемой под номерами элемента .Другие. 6, 11, 12, 23, 24, 34, 35, 47, 48

с учетом определений префикса, данных в Приложении 2.

[Приложение 1 следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАБОР СИМВОЛОВ ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ МЕТОК И ПРЕФИКСОВ ЗАПИСИ (IBM EBCDIC)

[Приложение 2 следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕФИКСОВ

Примечание: Элементы с 26 по 48 включительно так, как они определены выше, не применимы для текстовых

данных. Поэтому только для текстовых данных соответствующие элементы определяются следующим образом:

Значение «Прочее» может быть установлено в качестве пробела или использовано по необходимости.

ОПИСАНИЕ ПРЕФИКСОВ

| № эл-та | Наименование поля | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Длина внутренней записи (Дескриптор записи) | Указатель длины двоичной записи, который не всегда имеется для прикладных программ. · Байты 1-2 содержат действительную длину логической записи плюс четыре байта в 16-ричной системе. · Байты 3-4 содержат значение x .0000. в 16-ричной системе. |
| 1 | Длина записи | Для общего использования во всех операционных системах, его значение равно значению элемента 0 минус 4. |
| 2 | Ведомство публикации | Стандарт ВОИС ST.3 (Рекомендуемый 2-буквенный код для представления стран и других административных единиц и международных организаций, издающих или регистрирующих объекты промышленной собственности) для обозначения ведомства публикации |
| 3 | Вид документа | Стандарт ВОИС ST.16 (Стандартный код для идентификации различных видов патентных документов) |
| 4 | Номер документа | Номер публикации документа в стандартном формате. Настоятельно рекомендуется, в случае, если имеется также номер заявки, то этот элемент был бы записан в одной из позиций полей . Прочее. |
| 5 | Код года императора | Для обозначения года при переводе на неяпонский календарь. В настоящее время используются следующие коды: 1 MEIJI 2 TAISHO 3 SHOWA 4 HEISEI |
| 6.1 | Набор символов префикса | Указывает, какой набор символов используется для данных префикса А Бит: «01000001» для ASCII (Буква А в ASCII) Е Бит: «11000101» для EBCDIC (Буква Е в EBCDIC) |
| 6.2 | Длина поля переменных данных (50) | Это длина элемента 50, часть записи, содержащая переменные данные. Длина приводится в символьно цифровом формате, либо в ASCII, либо в EBCDIC |
| 6.3 | Номер версии | Номер версии данного стандарта. Значение будет .F2.. |
| 7 | Тип компонента документа | В настоящее время используются следующие коды: EMI Встроенные факсимильные данные GAI Файл точечных шрифтов (используется Ведомством Японии RTI Замена текста на факсимильное изображение TXT Символьнокодированные данные OCR Символьнокодированные данные, полученные с помощью преобразования OCR Другие значения пока не приписаны |
| 8 | Номер идентификации компонента документа | 1. Для записи изображений, т.е. когда .элемент 7. содержит EMI, RTI или OCR номер последовательности может содержать либо порядковый номер, увеличенный соответственно по отношению к номеру документа или закодированный следующим образом: Первые четыре символа: номер страницы Последние четыре символа: номер кадра Очевидно, для идентификации одного и того же документа данное поле должно кодироваться одинаково: в соответствии с одним из выше указанных способов, но не с помощью обоих одновременно. 2. Для записи текста, т.е. когда . элемент 7. содержит .TXT., номер последовательности должен быть обычно 00000001. |
| 9 | Последовательность записи компонента документа | Идентификация данной записи со ссылкой . Наибольший номер последовательности записи компонента документа. (элемент 19) используется для соответствующего компонента данного документа |
| 10 | Дата издания поправки | Дата внесения поправки (YYYYMMDD) |
| 11 | Прочее (для целей обмена) | Свободное использование каждым ведомством для целей обмена. Очевидно соответствующее значение должно быть определено для получающих ведомств |
| 12 | Прочее (для внутреннего использования) | Свободное использование каждым ведомством для внутренних нужд. |
| 13 | Ведомство происхождения информации | Ведомство происхождения (ввода текста или изображения) согласно стандарту ВОИС ST.3 ( Рекомендуемый 2-буквенный код для представления стран , а также других административных единиц и международных организаций, издающих или регистрирующих объекты промышленной собственности) |
| 14 | Дата подготовки | Дата ввода данных (YYYYMMDD) |
| 15 | Статус документа | В настоящее время используются следующие коды: N Новый R Замена D Изъятие |
| 16 | Статус компонента документа | В настоящее время используются следующие коды: N Новый R Замена D Изъятие M Отсутствует |
| 17 | Наибольший номер кадра в пределах страницы | Последний . номер кадра., используемый в пределах данного номера страницы, определенного в элементе 8 .номер идентификации компонента документа., т.е. номера компонентов, используемые в пределах страницы. |
| 18 | Наибольший номер последовательности записи документа | Общее число физических записей , использованных для данного документа, т.е. для одних и тех же следующих элементов: · Ведомство публикации · Вид документа · Номер документа · Код года императора |
| 19 | Наибольший номер последовательности записи компонента документа | Общее число физических записей , использованных для соответствующего компонента данного документа, т.е. для одних и тех же следующих элементов: · Ведомство публикации · Вид документа · Номер документа · Код года императора · Тип компонента документа · Номер идентификации компонента документа |
| 20 | Отличие пересмотренного документа | 0 Основной, первичный документ 1 Пересмотренный документ |
| 21 | Размер документа по высоте | Указание размера страницы документа по высоте , задаваемое в миллиметрах (mm). |
| 22 | Размер документа по ширине | Указание размера страницы документа по ширине , задаваемое в миллиметрах (mm). |
| 23.1 | Номер последовательности записи компонента документа (позиция 9в симв. форме) | Идентификация этой записи со ссылкой на наибольший номер последовательности записи компонента документа (позиция 19) для этого компонента документа. Длина приводится в символьно цифровом формате, либо в ASCII, либо в EBCDIC. |
| 23.2 | Наибольший номер последовательности записи документа (позиция 18 в симв. форме) | Общее число физических записей, используемых для этого документа, т.е. для одних и тех же: Ведомств публикации Вида документа Номера документа Кода года правления императора Длина приводится в символьно цифровом формате, либо в ASCII, либо в EBCDIC. |
| 23.3 | Наибольший номер последовательности записи компонента документа (позиция 19 в симв. форме) | Общее число физических записей, используемых для этого компонента документа, т.е. для одних и тех же: Ведомств публикации Вида документа Номера документа Кода года правления императора Тип компонента документа Идентификационный номер компонента документа Длина приводится в символьно цифровом формате, либо в ASCII, либо в EBCDIC. |
| 23.4 | Прочее (для целей обмена) | Свободное использование каждым ведомством для целей обмена. Очевидно, что соответствующее значение должно быть определено для принимающих ведомств. |
| 24 | Прочее (для внутренних нужд) | Свободное использование для внутренних нужд каждого ведомства. |
| 25 | Тип данных | В настоящее время используются следующие коды: T ТЕКСТ 4 изображение согласно рекомендациям ГРУППЫ 4 C факсимильное изображение согласно CGM G факсимильное изображение согласно IGES F факсимильное изображение стандарта TIFF |
| 26-33 | Наличие субдокументов | Идентификация типа субдокумента, в котором присутствует изображение. В настоящее время используются следующие коды: 0 Субдокумент НЕ присутствует 1 Субдокумент присутствует Пробел НЕ используется Только факсимильные данные |
| 34 | Расширенный номер документа | Номер документа, определенный для элемента 4, но позволяющий наличие более 8 цифр. Поле должно использоваться всегда, даже в тех случаях, когда номер документа соответствует элементу 4. Текстовые и факсимильные данные. |
| 35 | Прочее (для внутреннего использования) | Свободное использование каждым ведомством для внутренних нужд. Только факсимильные изображения |
| 36 | Метод сжатия факсимильных данных | В настоящее время используются следующие коды: MR Код модифицированного считывания (MRC) M2 Код II модифицированного считывания (MRII) Только факсимильные данные |
| 37 | Код коэффициента К | К бесконечности представлено значением 99 Только для факсимильных данных |
| 38 | Разрешающая способность | Используются следующие значения: 8 8 строк/mm 12 12 строк/mm 16 16 строк/mm Только для факсимильных изображений |
| 39 | Размер кадра по высоте | Указание размера кадра в миллиметрах независимо от угла поворота (элемент 43) Только факсимильные данные |
| 40 | Размер кадра по ширине | Указание размера кадра в миллиметрах независимо от угла поворота (элемент 43) Только факсимильные данные |
| 41 | Число линий по высоте кадра | Число отсканированных линий по высоте кадра Только факсимильные данные |
| 42 | Число линий по ширине кадра | Число отсканированных линий по ширине кадра Только факсимильные данные |
| 43 | Код поворота | Указание угла поворота кадра В настоящее время используются следующие коды: Пробел = Не используется Только для факсимильных данных |
| 44-45 | Координаты положения кадра по осям X и Y | Координаты X и Y, выраженные с точностью до одной десятой (1/10) миллиметра (mm) положения кадра с началом в левом верхнем углу страницы Только для факсимильных данных |
| 46 | Порядок заполнения битов в байтах | Самый старший бит (MSB) в байте заполняется первым в потоке битов в данных. Значение = М. Только для факсимильных данных |
| 47 | Прочее (для целей обмена) | Свободное использование каждым ведомством для целей обмена. Очевидно, что соответствующее значение должно быть определено для принимающих ведомств Только факсимильные данные |
| 48 | Прочее (для внутреннего использования) | Свободное использование каждым ведомством для внутренних нужд. |
| 49 | Длина поля, содержащего переменные данные | Общее число байтов , содержащихся в последующих данных в пределах физической записи. |
| 50 | Поле с переменными данными | Содержит данные согласно типу данных, определенных в элементе 25. |

[Приложение 3 следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОГЛАШЕНИЕ О КОДИРОВАНИИ ФАКСИМИЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Схема кодирования факсимильных данных основана на технологии сжатия данных .Модифицированное

считывание II. для факсимильных устройств согласно рекомендации ITU-T (CCITT) Группы 4 , описанной в

рекомендации Т.6 ITU-T( CCITT). Следующие руководящие положения относительно функций обработки и

контроля являются частью выше названных рекомендаций и должны особо учитываться:

(a) Кодирование первой строки 	Кодирование первой строки осуществляется в системе 2

координат, линией отсчета (начала) считается

воображаемая белая линия.

(b) Код синхронизации строки: 	Коды синхронизации строк не используются;

(c) Код конца кадра: 		Код конца кадра представляется кодом конца блока с

факсимиле (EOFB), который состоит из 2 последующих

кодов конца строки (EOL) и представляется следующими 24

битами:

EOFB = 000000000001000000000001;

(d) Заполняющие биты для

строк:				Заполняющие биты для строк не используются;

(e) Заполняющие биты для

кадров:				Заполняющие биты следует использовать после EOFB для

выравнивания границ байта. Используемым форматом

является цепочка из 0 длиной от 1 до 7 битов;

(f) Метод кодирования: 		Формирующий код для поля длиной более , чем 2560 не

допускается. Прогоны для полей более, чем 2623 должны

кодироваться последовательностью формирующих кодов

плюс код окончания;

(g) Направление цепочки битов: 	Направление цепочки битов идет от самого старшего бита

(MSB) к самому младшему биту (LSB);

(h) Сжатая форма: 		Все данные должны быть в сжатой форме. Несжатая форма

не используется.

[Приложение 4 следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМАТ ФАЙЛОВ С ФАКСИМИЛЬНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ МЕТКИ (ФОРМАТ TIFF)

ИЛИ TAGGED IMAGE FILE FORMAT (TIFF)

ВВЕДЕНИЕ

1. Хранение изображений может осуществляться в формате TIFF (Tagged Image File Format). Изображения

в патентных документах могут занимать полные отсканированные страницы или быть так называемыми

встроенными изображениями (<EMI> -Embedded Images). Встроенными изображениями являются части

документа, которые не могут быть закодированы и храниться с использованием набора символов. Такими

<EMI> могут быть чертежи, химические формулы, сложные таблицы, неопределенные символы и т.д..

Неопределенными символами являются символы , которые не определены в наборе символов ( или не

содержатся в качестве ссылки на объект см. ST.32 ВОИС). Они являются самыми маленькими изображениями.

2. Формат TIFF может быть выбран для хранения таких изображений по следующим причинам:

(a) Структура файла позволяет хранение всех видов информации, относящейся к изображению. Эта

информация хранится под отдельными метками (См. их описание ниже).

(b) Формат TIFF является широко принятым промышленным стандартом, используемым для записи и

обработки изображений.

(c) Формат TIFF поддерживается рядом методов сжатия и обеспечения необходимого разрешения и

является гибким в дополнении новых характеристик контролируемым способом.

(d) Вследствие используемой структуры присвоения меток программные продукты для обработки этих

изображений могут в целом или частично использовать информацию, записанную под соответствующими

метками.

(e) Формат TIFF позволяет запись одного или нескольких изображений в пределах одного файла.

(f) Система присвоения меток в формате TIFF удовлетворяет хранению данных, относящихся к

идентификации и префиксам, в соответствии с требованиями к изображениями в патентных документах.

3. Ниже приводится описание состава файлов в формате TIFF в целом , а также специфическое

содержание меток, используемых для патентных документов.

4. Детальная информация относительно структуры формата TIFF может быть найдена в Руководстве по

разработке программного обеспечения в среде Microsoft Windows , версия 2.0: Расширения Windows, главы 1-7.

Материал получен благодаря любезности ФИРМЫ Hewlett-Packard Company, Greely Division.

ФОРМАТ ФАЙЛОВ И МЕХАНИЗМ РАЗМЕТКИ

Формат файлов

1. Файл в формате TIFF состоит из заголовка, содержащего общую информацию о данном файле,

справочник, содержащий метки для каждого изображения и факсимильных данных. Ниже приводится

схематический вид.

2. Файл в формате TIFF содержит только один заголовок, но может содержать несколько справочников и

битовых (растровых ) изображений. В файле формата TIFF может храниться более одного изображения.

Каждое отдельное изображение имеет собственный справочник. Первый справочник обычно помещается сразу

после заголовка. Последовательность изображений и последующих справочников свободная. Каждый

справочник содержит указатель-отсылку к следующему справочнику (если он имеется). Каждый справочник

содержит также указатель -отсылку к растровому изображению . Ниже для иллюстрации приводится схема.

Примечание: По соображениям эффективности изображения часто хранятся отдельно в одном файле

формата TIFF.

Формат Заголовка

1. Заголовок содержит 3 поля: последовательность байтов, номер версии формата TIFF, а также указатель-

отсылку к первой директории. Соответствующее описание дается в таблице ниже.

Примечание: Для патентных документов используется способ записи в формате Intel. Байты заполняются

слева на право. Так, например, информация, которая занимает один байт в поле длиной 2

байта, хранится в левостороннем байте, правосторонний байт заполняется двоичными нулями.

Поля, содержащие символьные данные, всегда заканчиваются правосторонним байтом,

заполненным двоичными нулями в качестве указателя конца данных и поэтому они бывают на

один байт длиннее, чем действительная длина данных.

СПРАВОЧНИК И СТРУКТУРА РАЗМЕТКИ

1. Справочник содержит следующие данные:

(a) Число меток в данном справочнике. Это общее число меток в данном справочнике. Способ

записи в двоичной форме.

(b) Метки, содержащие информацию об изображении. Дальнейшее описание дается ниже

(c) Указатель-отсылка к следующему справочнику (если таковая имеется). Способ записи в двоичной

форме.

(d) Данные меток, не помещающиеся в саму метку ( больше, чем 4 байта, см. описание меток ниже).

Переменная длина.

Общий схематический вид дается ниже

Структура справочника и используемые метки

2. Метка состоит из 4 полей:

Поле 1: 	Метка, идентифицирующая номер ( 2 байта).

Поле 2: 	Тип метки ( 2 байта). Он может иметь величины от 1 до 5 ( в двоичной записи). Значениями

величин от 1 до 5 являются следующие:

1 = Байт 8- битовые байты

2 = ASCII 8- битовые коды ASCII

3 = Короткое 16- битовое (2 байта) целое число ( незнаковое)

4 = Длинное 32- битовое ( 4 байта) целое число(незнаковое)

5 = Рациональное Два длинных; первое является числителем дроби,

второе - знаменателем дроби.

Поле 3: 	Длина. Оно длиной в 4 байта и указывает на длину данных.

Поле 4: 	Величина/ смещение. Данное поле имеет длину 4 байта и содержит величину метки или когда

метка слишком длинная ( более, чем 4 байта, указатель смещения к заданному полю, где

размещаются данные метки.

3. Описание содержания меток для патентных документов дается ниже.

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОК ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТАНДАРТНЫЕ МЕТКИ ФОРМАТА TIFF

1. В таблице ниже дается описание используемых меток в формате TIFF с указанием (возможного)

содержания для патентов. Все метки относятся к набору стандартных ( обязательных или факультативных )

меток, за исключением метки 999, которая является приватной меткой. Возможны другие приватные метки для

специальных целей ( Стандартные программные пакеты TIFF игнорируют яяяяяяяяяятакие метки). Метки хранятся в

возрастающем порядке идентификатора меток.

[Приложение 5 следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИМЕРЫ КОДИРОВАНИЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СМЕШАННОЙ МОДЕ

ПРИМЕР 1

1. Это пример документа из ЕПВ. Он состоит из следующих частей:

(a) ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТА 1 = ТХТ:

полный текст патентной заявки, размеченный метками SGML, в том виде, как он введен и записан

на магнитной ленте (или любом другом носителе). В этом примере показана часть текста

(библиографические данные, реферат, описание и формула).

Информация префикса, относящаяся к данному компоненту.

(b) ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТА 2 = EMI:

чертеж реферата для титульной страницы патента.

Информация префикса для данного компонента.

(с) ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТА 3 = EMI:

полная страница с чертежом фигуры 1 из данных чертежей

Информация префикса, относящаяся к данному компоненту.

(d) ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТА 4 = EMI:

полная страница с чертежом фигуры 2 из данных чертежей

Информация префикса, относящаяся к данному компоненту.

(e) ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТА 5 = EMI:

полная страница с чертежом фигуры 3 из данных чертежей

Информация префикса, относящаяся к данному компоненту

(f) ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТА 6 = EMI:

Отчет о поиске, который в данном случае был введен как полная факсимильная страница.

Информация префикса, относящаяся к данному компоненту.

ПРИМЕР 1: Компонент 1 - тип = ТХТ:

СИМВОЛЬНОКОДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

Примечание: Все метки <SGML> напечатаны жирным шрифтом.Комментарии напечатаны в квадратных

скобках [ жирным курсивом ].  При этом ссылка делается на стандарт ST.32, 3-я редакция в

части полного описания всех меток SGML и их использования. Разметка SGML, показанная

ниже, приводится только для примера и не обязательно используется ЕПВ

________________________________________________________________________________________________________

[Начало Европейского патентного документа]

<PATDOC FILE=90121107 CY=EP DNUM=0484564 KIND=A1 DATE=19920513>

[Начало библиографических данных для титульного листа]

<SDOBI LA=EN>

<B100>

<B110>0484564

<B120>

<B121> ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ЗАЯВКА

</B120>

<B130>A1

<B140><DATE>19920513

<B190>EP

</B100>

<B200>

<B210>901211078

<B220><DATE>19901105

</B200>

<B400>

<B430><DATE>19920513

<BNUM>1992/20

</B430>

</B400>

<B500>

<B510>

<B511>G01J 3/46

<B512>G06F 15/46

</B510>

<B540>

<B541>En

<B542> Способ подбора цвета с проведением замера

</B540>

</B500>

<B700>

<B710>

<B711><ONM>KANSAI PAINT CO. LTD.

<ADR>

<STR>33-1, Kanzaki-cho

<CITY>Amagasaki-shi Hyogo-ken

<CTRY>JP

</ADR>

</B710>

<B720>

<B721><SNM>Yoshino<FNM>Shoichi

<ADR>

<ONM>c/o Kansai Paint Co.,Ltd.

<STR>24-15 Higashichi 5-chome

<STR>Shinagawa-ku

<CITY>Tokyo

<CTRY>JP

</ADR>

</B721>

<B721><SNM>Masai<FNM>Yoshiharu

<ADR>

<ONM>c/o Kansai Paint Co. Ltd

<STR>3-6 Fushimi-cho 4-chome

<STR>Chuo-ku, Osaka-shi

<CITY>Osaka

<CTRY>JP

</ADR>

</B721>

<B721><SNM>Hirayama<FNM>Tohru

<ADR>

<ONM>c/o Kansai Paint Co.Ltd.

<STR>17-1 Higashiyawata 4-cho

<STR>Hiratsuka-shi

<CITY>Kanagawa-ken

<CTRY>JP

</ADR>

</B721>

</B720>

<B740>

<B741>Kraus<FNM>Walter<TTL>Dr.<SFX>et al

<ADR>

<ONM>Patentanwдlte Kraus, Weisert &amp; Partner

<STR>Thomas-Wimmer-Ring 15

<PCODE>W-8000

<CITY>Mьnchen 22

<CTRY>DE

</ADR>

</B740>

</B700>

<B800>

<B840><CTRY>DE FR GB NL

</B800>

</SDOBI>

[Конец библиографических данных]

[Начало реферативных данных]

<SDOAB LA=.EN.>

<P> Способ подбора цвета образца путем смешения основных красок, основанный на данных, передаваемых в

комьютер и из компьютера через телефонную сеть. Данные, получаемые на основе замера цветового образца

посылаются в компьютер и данные для подбора окраски получаются, а тестовый цвет приготавливается на

основе данных по подбору цвета. Наблюденные данные , полученные путем замера тестового цвета ,

отсылаются в компьютер для получения корректирующих данных. Устройство для пересылки наблюденных

данных в компьютер имеет модем, устройство ввода, устройство вывода и дисплейное устройство для

представления вычисленных весов основных красок.

[Ссылка на данные реферата с чертежом.

Данная ссылка относится к факсимильным данным, хранимым в физической записи 3]

<EMI ID=.0.1. HE=112 WI=65 TI=AD>

</SDOAB>

[Конец реферативных данных]

[Начало данных относителбьно описания]

<SDODE LA=EN>

<H> Область изобретения</H>

<P>Данное изобретение относится к способу подбора цвета с проведением замеров для формулирования

составов покрытия желаемых окрасок для так называемого подбора красок на складе, осуществляемом в

магазинах конечной продажи, проводящих составление составов покрытий и осуществляющих ремонт покрытий

автомобилей,

например

<H> Прототип изобретения</H>

<P> Например, часто могут быть тонкие различия в цвете красок автомобилей в зависимости от модели, типа и

схожести индивидуальных автомобилей, даже если название краски приводится одно и то же.

<P> По этой причине при ремонте покрытия...

....

</SDODE>

[Конец данных описания]

[Начало данных о формуле]

<SDOCL LA=EN>

<OL>

<LI>A Способ подбора цвета, включающий следующие шаги:<BR>

измерение цветового образца с использованием датчика цвета для получения наблюденных данных

относительно цветового образца,<BR>

пересылка наблюденных данных в компьютерное устройство через телефонную сеть,<BR>

</OL>

</SDOCL>

[Конец данных о формуле]

[Начало отсылки ко всем чертежам в субдокументе, содержащем чертежи.  Это обеспечивает

отсылку к факсимильным данным, содержащимся в записях с 3 по 5.

Примечание: Координаты LX и LY задаются для страницы ОРИГИНАЛА, а не публикуемой версии. Их

использование осуществляется по усмотрению.]

<SDODR LA=EN>

<EMI ID=.16.1. HE=197 WI=115 LX=552 LY=535 TI=DR>

<EMI ID=.17.1. HE=178 WI=131 LX=464 LY=708 TI=DR>

<EMI ID=.18.1. HE=217 WI=128 LX=511 LY=542 TI=DR>

[Конец чертежей]

</SDODR>

[Начало отсылки к отчету о поиске, представленному как изображение. Действительное изображение

хранится в записи 6. Эти данные могут также быть введены как символьнокодированные данные.]

<SDOSR LA=EN>

<EMI ID=.19.1. HE=240 WI=156 LX=332 LY=366 TI=SR>

[Конец отчета о поиске]

</SDOSR>

[Конец Европейского патентного документа]

</PATDOC>

ПРИМЕР 1: Компонент 1 - тип = ТХТ:

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕФИКСОВ

(*) Номер имеет выравнивание вправо и дополнен лидирующими пробелами.

Примечание: Текстовые данные настоящего документа превосходят 20k, поэтому создаются две физические

записи.

ПРИМЕР 1: Компонент 1 - тип =ТХТ:

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕФИКСОВ

Физическая запись #2

(*) Номер имеет выравнивание вправо и дополнен лидирующими пробелами.

ПРИМЕР 1: Компонент 2 - тип=EMI:

ФАКСИМИЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Ниже следующий реферат с чертежом введен с титульной страницы и проиндексирован: (Чертеж представляет

собой уменьшенную версию чертежа фигуры 1. Все изображения приведены здесь НЕ В МАСШТАБЕ).

ПРИМЕР 1: Компонент 2 - тип = EMI:

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕФИКСОВ

Физическая запись #3

(*) Номер имеет выравнивание вправо и дополнен лидирующими пробелами.